炫音娱乐-评分/语音/录音说明

- 语音功能说明

- 使用语音功能，必须保证系统使用中可以正常访问外网。

- 每次使用时，先通过对话筒说“小炫小炫”唤醒语音助手，然后即可通过话筒进行点歌、操控、互动、问答等交互。

- 评分功能说明

- 评分歌曲版本选择，机顶盒 服务器端系统设置-Android-评分文件配置，机顶盒启动后，点击低栏“评分”按钮，切换到“评分ON”状态，在歌星、歌名等板块，点击带有“评分”标识的歌曲，即可演唱评分歌曲。

- V6不使用评分功能的场所，在服务器系统设置-Android，关闭“评分模块”选项，终端即可不显示歌曲评分标识。

- 语音检测功能

该功能在语音识别灵敏度不高时做测试使用

1） 编号点歌 输入AA，点击搜索按钮，待触摸屏 音量图标上方提示 “开始讲话”提示后，对着MIC

讲话

2） 大约20S左右，系统会将识别的结果打印到触摸屏

3） 如果系统识别的结果差异比较大，请适当尝试提高或降低无线话筒输出音平，或尝试靠近话筒大声呼

叫

- 评分及语音功能接线说明

- 常用评分语音线为双卡侬母头转单3.5公头，两个卡侬头的1、3号口不接线，2号口分别连通3.5插头的左声道和右声道（3.5插头前2节，无顺序要求）。注：个别使用环境需接上两个卡侬头的1、3号连通3.5插头的地线（3.5插头第3节）

- 接线方式为，从无线话筒输出口（双卡侬）接线到点歌机主板上 MICIN输入口（下方绿色3.5口）。

- 连接上评分语音线后，如发现音响中有明显电流声或噪音，请检查卡侬头中1、3号口与3.5接头地线之间，是否未按做线要求断开。

- 如评分时经常显示单句得分为0分，请查看电视上“唱词音准”中是否一致显示“无”字，如过显示，请适当尝试提高无线话筒输出音平，或尝试靠近话筒大声演唱。

- 如无法呼叫出小炫语音助手，请适当尝试提高或降低无线话筒输出音平，或尝试靠近话筒大声呼叫。

- 录音功能接线说明

单卡侬头

1）  录音线从效果器中置接线到点歌机主板上 IN输入口（上方红色3.5口）。

2）  3.5插头音频线一般都是三芯，两根左右声道（3.5插头前2节左右，无顺序要求），一根屏蔽

3）  卡侬头2号孔对应3.5火端（一般红色线为火端），卡侬头1号孔对应3.5的屏蔽，卡侬头3号孔

接3.5的剩余的一端（一般是白色线）

双卡侬头

1）  录音线从效果器后置（双卡侬）接线到点歌机主板上 IN输入口（上方红色3.5口）

2）  3.5插头音频线一般都是三芯的，两根左右声道（3.5插头前2节左右，无顺序要求），一根屏蔽

3）  3.5插头的一组（红色线+屏蔽）接到其中一个卡侬的 2号孔（接红色线）,1号孔（接屏蔽），3号

孔不接

- 3.5插头的另一组（白色+屏蔽）接到另外一个卡侬的 2号孔（接白色），1号孔（接屏蔽），3号

孔不接

- 部分语音指令列表

| 操控 | 语音 |
| --- | --- |
| 唤醒语音 | 小炫小炫 |
| 静音/取消静音 | 关闭声音、静音、取消静音、恢复声音 |
| 暂停/播放 | 播放、暂停、停止、暂停一下、停止一下 |
| 重唱 | 重播、重放、重唱、回放 |
| 原唱/伴唱 | 切原唱、切伴唱、切换原唱、切换伴唱、声道切换 |
| 切歌 | 切歌、播下一首、切下一曲、下一首，······ |
| 音量+ | 增加系统音量、增大伴奏声音、调大音量、（系统）音量（再）大（一）点······ |
| 音量- | 减少系统音量、减小伴奏声音、调小音量、（系统）音量（再）小（一）点······ |
| 麦克风音量+ | 增加麦克风音量、加大话筒声音、调大麦克风声音、麦克风/话筒音量（再）大（一）点······ |
| 麦克风音量- | 减少麦克风音量、减小话筒声音、调小麦克风声音、麦克风/话筒音量（再）小（一）点······ |
| 混响+ | 增加混响、加大混响、调大混响、混响（音量）（再）大（一）点······ |
| 混响- | 减少混响、减小混响、调小混响、混响（音量）（再）小（一）点······ |
| 音调+ | 升调、增加音调音量、加大音调声音、调大音调声音、音调（再）高（一）点······ |
| 音调- | 降调、减少音调音量、减小音调声音、调小音调声音、音调（再）低（一）点······ |
| 大厅转播 | 大厅转播、切换大厅转播、切换频道一、切换频道五······ |
| 已点列表打乱 | 已点打乱、打乱已点、打乱 |
| 电影切换字幕 | 切换字幕、切换电影字幕 |
| 电影切换音轨 | 切换音轨、切换电影音轨 |
| 电影切换2D/3D | 切换2D、切换2D模式、切换3D、切换3D模式、切换2D3D |
| 灯光：柔和 | 灯光柔和、柔和灯光、灯光暗一点、灯光变暗 |
| 灯光：明亮 | 灯光明亮、明亮灯光、开灯 |
| 灯光：动感 | 灯光动感、动感灯光 |
| 灯光：抒情 | 灯光抒情、抒情灯光 |
| 灯光：商务 | 灯光商务、商务灯光 |
| 灯光：选秀 | 灯光选秀、选秀灯光 |
| 灯光：摇滚 | 灯光摇滚、摇滚灯光 |
| 灯光：浪漫 | 灯光浪漫、浪漫灯光 |
| 灯光：全关 | 灯光全关、全关灯光、关灯 |
| 魔法表情：鼓掌 | 鼓掌 |
| 魔法表情：欢呼 | 欢呼 |
| 魔法表情：倒彩 | 倒彩、喝倒彩 |
| 魔法表情：口哨 | 口哨、吹口哨 |
| 魔法表情：点赞 | 点赞 |
| 魔法表情：太雷人了 | 太雷人了、雷人 |
| 魔法表情：约约约 | 约约约 |
| 魔法表情：生日快乐 | 生日快乐、祝你生日快乐 |
| 音效：专业 | 音效专业、专业音效 |
| 音效：流行 | 音效流行、流行音效 |
| 音效：抒情 | 音效抒情、抒情音效 |
| 音效：摇滚 | 音效摇滚、摇滚音效 |
| 音效：爵士 | 音效爵士、爵士音效 |
| 音效：会议 | 音效会议、会议音效 |
| 服务开 | 呼叫服务、呼叫服务员 |
| 服务关 | 取消服务、取消呼叫服务、关闭服务、关闭呼叫服务 |
| 歌曲点播 | 请点播一首（歌名）、请点播一首（歌星）的（歌名） |